РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» Заказчик: Акционерное общество «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» Документация по планировке территории. Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая часть» Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Текстовая часть» 82-2020-ПП г. Усть-Лабинск 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №1220 от 07.11.2019 года Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» СРО-П-133-01022010 Заказчик: Акционерное общество «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» Документация по планировке территории. Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая часть» Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Текстовая часть» 82-2020-ПП Директор ООО «Теплогазсервис» С.В.Ковешников г. Усть-Лабинск 2020 г.

| Обозначение |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Титульный лист |  |  |  |  |  |
| 82-2020- СТ.2 |  |  |  |  |  | Содержание тома |  |  |  |  |  |
| 82-2020- С |  |  |  |  |  | Состав проекта |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая часть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82-2020- ПП л.3 |  |  |  |  |  | Схема границ территорий объектов культурного наследия, совмещенная со схемой границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:500. |  |  | 1 лист |  |  |
| 82-2020- ПП л.4 |  |  |  |  |  | Ситуационная схема. Б/М. |  |  | 1 лист |  |  |
| Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки. Текстовая часть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82-2020- ПП. ПЗ 2 |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  | 20 стр. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Введение, исходные данные |  |  | Стр.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия |  |  | Стр.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта |  |  | Стр.11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с существующими инженерными и транспортными коммуникациями |  |  | Стр.17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Постановление от 23.06.2020 № 531 администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Техническое задание на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории от 23.06.2020 г.; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края от 29.05.2020 № 78-19-5728/20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Технические условия № 49 от 18.02.2020 г. АО «Предприятие «Усть-Лабинскгаз» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края.» |  |  | ИП Прохоров Д. И. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 82-2020- СТ. 2 |  |  |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома | Стадия |  | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | П |  | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» г. Усть-Лабинск |  |  |  |
| Директор |  | Ковешноков |  |  | 06.20 |  |  |  |  |  |  |

| № тома |  | Обозначение |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Приме-чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая часть). |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПП |  |  |  |  |  | Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 1 |  |  |  |  |  | Раздел 2 « Положение о размещении линейного объекта». |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПП |  |  |  |  |  | Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая часть» |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 |  |  |  |  |  | Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Текстовая часть». |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПМ |  |  |  |  |  | Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 |  |  |  |  |  | Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть». |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПМ |  |  |  |  |  | Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 |  |  |  |  |  | Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Текстовая часть». |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 82-2020- С |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол. |  | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Состав проекта |  | Стадия | Лист |  | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | - |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» г. Усть-Лабинск |  |  |  |
| Директор |  |  | Ковешноков |  |  | 06.20 |  |  |  |  |  |  |

Документация по планировке территории. Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» Материалы по обоснованию проекта планировки Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая часть»

Документация по планировке территории. Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» Материалы по обоснованию проекта планировки Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Текстовая часть»

| - Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть» - 1. Введение, исходные данные - Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» является документом по планировке территории линейного объекта. - Подготовка проекта планировки линейных объектов подготавливается в целях выделения элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. - Проект планировки разработан в соответствии со статьями 41, 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. - Раздел «Материалы по обоснованию проекта планировки» решает вопросы: - - определения границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; - - определение границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов; - определение границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; - определение границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов; - - определения в пределах территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов: - расположения элементов планировочной структуры; - определение границ территорий объектов культурного наследия; - определение границ зон с особыми условиями использования территорий; - определение границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 |  |  |  |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | ## Стадия | Лист | ## Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | ООО «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» г. Усть-Лабинск |  |  |
| Директор |  | Ковешноков |  |  | 06.20 |  |  |  |  |

| Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» разработан на основании: - постановления от 23.06.2020 № 531 администрации муниципального образования Усть-Лабинский район «О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края»; - технического задания на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории от 23.06.2020 г.; - технических условий № 49 от 18.02.2020 г. АО «Предприятие «Усть-Лабинскгаз»; - проекта полосы отвода (шифр № 64-2020-ППО) «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края», выполненного ООО «Теплогазсервис» в 2020 году; - инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Архитектура» в 2020 г.; - технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края», выполненного ИП Прохоров Д.И. в 2020 г., № 10 от 25.02.2020 г. (право ИП Прохоров Д.И. на производство инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности предоставлено свидетельством № СРО-И-037-18122012 и выпиской №6 от 25.02.2020 года). Проект планировки выполнен в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; - Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3; - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; - Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утв. постановлением Правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 564; - Свода правил СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 16 апреля 15 года № 78; - Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 за № 878; При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации: - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - санитарных, противопожарных и других норм проектирования. При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации: - схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края, разработанная ОАО «ИТРКК» от 18.11.2010г.; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| - генеральный план Ладожского сельского поселения; - Правила землепользования и застройки Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, утвержденные решением Совета Ладожского сельского поселения от 27.05.2014 г. №1 протокол №71; - полученные сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории размещения объекта; -инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, выполненные ранее. Утвержденный проект планировки является основой для разработки проектов межевания территории, границ земельных участков, установления публичных сервитутов. На основе проекта планировки разрабатывается проектная документация на строительство отдельных объектов капитального строительства с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. Графический материал разработан на материалах топографической съемки масштаба 1:500, выполненной ООО «Геопроект» в 2020 г. и предоставленной заказчиком. Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе AutoCAD. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| - 2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия Природно-климатические условия Район строительства расположен в северо-восточной части Краснодарского края. В административном отношении участок изысканий находится в Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская. Участок строительства Рис.1 Ситуационная схема расположения объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория относится к лессовым аккумулятивно-эрозионным плиоцен-четвертичным равнинам области аккумулятивных равнин Кубанской впадины геоморфологической провинции Предкавказья. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка изысканий колеблются от 87,90 до 90,95м. Характеристика климата по данному объекту взята из расчета ст. Ладожская. Согласно климатическому районированию по СП 131.13330.2012 ст. Ладожская относится к III району и подрайону IIIБ, для которого характерны следующие природно- климатические факторы: Среднемесячная температура воздуха составляет: в январе от –5o до +2oС, в июле от +21o до +25oС, среднегодовая температура +10,5oС. Абсолютный минимум температур зимой составляет -36oС. Абсолютный максимум температур летом достигает +42oС. Характеристика, месяцы; I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; год. Температура воздуха, оС. Средняя; -1,8; 0,9; 4,2; 10,9; 16,8; 20,4; 23,2; 22,7; 20,4; 11,6; 5,1; 0,4; 10,5. Абс. минимум; -36; -33; -21; -10; -2; 4; 8; 4; -2; -10; -23; -29; -34. Абс. максимум; 20; 22; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 38; 35; 30; 23; 41. Осадки, мм. Средняя сумма; 61; 63; 63; 57; 63; 67; 61; 47; 41; 57; 68; 77; 775. Скорость ветра, м/с. Средняя; 2,8; 3,2; 3,6; 3,4; 3,1; 2,7; 2,6; 2,5; 2,4; 2,5; 2,7; 2,8; 2,5. Усть-Лабинский район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра (2,5 м/сек). В течение всего года в городе господствуют ветры восточного направления. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15м/сек) составляет 39 дней. Роза ветров приведена на рисунке 2. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Рис. 2. Роза ветров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| По приложению Ж СП 20.13330.2011 для Усть-Лабинский район принимаются: - снеговой район – II (карта 2); - ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период - 5 (карта 2); - ветровой район по давлению ветра – II (карта 1); - по толщине стенки гололёда – IV (карта 4); - по среднемесячной температуре воздуха, в январе – район 0ºС (карта 5); - по среднемесячной температуре воздуха, в июле – район +25ºС (карта 6); - по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе – район 10ºС (карта 7). По приложению Ж СП 20.13330.2011 (Нагрузки и воздействия ветровая и снеговая нагрузки) для г. Усть-Лабинск принимаются: -ветровой район – II, расчетные значения ветрового давления – 0,30 кПа; -снеговой район – II, расчетные значения веса снегового покрова земли – 1,2 кПа. Согласно СП 20.13330.2011 продолжительность отопительного периода для жилых зданий в г. Усть-Лабинск составляет 149 суток. Нормативная глубина промерзания 0,8 м (СНиП 23.01-99). Зона влажности 3 (сухая). Инженерно-геологические условия - Инженерно-геологические условия площадки строительства линейного объекта определены на основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края», выполненного ИП Прохоров Д.И. в 2020 г., № 10 от 25.02.2020 г. (право ИП Прохоров Д.И. на производство инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности предоставлено свидетельством № СРО-И-037-18122012 и выпиской №6 от 25.02.2020 года). - Рельеф В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства относится к предгорным пологонаклонным и межгорным синклинальным террасированным равнинам и террасам. - Рельеф площадки строительства спокойный, абсолютные отметки поверхности колеблются от 87,9-90,95 м . - Техногенное воздействие Техногенная нагрузка на природную среду велика – наличие множества существующих сооружений, трасс надземных и подземных коммуникаций, подсыпками под автодорогу (асфальтированные и гравийные), насыпи грунта. Гидрография. Краснодарский край определяется наличием более 13 тысяч рек. Все реки края можно разделить по характеру на две группы: горные и равнинные. Большая их часть течет к Черному морю, меньшая - к Азовскому. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Главная водная артерия – крупная и многоводная река Кубань, принимающая слева много притоков (Уруп, Лаба, Белая и др.). Исток Кубани находится за пределами края - под ледниками Эльбруса. Более 700 км (среднее и нижнее течение) протекает река в пределах региона и впадает в Азовское море. В Верховьях (до Невинномысска, Ставрополье) Кубань типично горная мелкая река с прозрачной водой, обрывистыми берегами и стремительным течением. Ниже по течению ее берега становятся пологими, слегка холмистыми, правый - высокий, левый - низкий. Течение становится типично равнинным: река петляет, блуждает по пойме, образуя так называемые старичные озёра; глубинные участки (до 10 метров) перемежаются с мелководными; на некоторых участках путь по реке в два раза длиннее, чем по прямой. Своим неспешным течением река размывает глинистые берега с примесью песка и галечника и воды Кубани становятся мутными. Ежегодно река выносит в море около 3 млн. куб.м. твердых частиц. Питание реки происходит за счет дождей и снега, грунтовых вод и ледников. Каждый год наблюдается половодье и 6 - 7 паводков. Дельта реки Кубани начинается от рукава Протоки (около Славянска-на-Кубани) и занимает площадь 3500 кв.км. Почвы дельты очень плодородны. Здесь идеальные условия для устройства рисовых полей. Кубань имеет много притоков. И почти все они стекают с северных склонов Большого Кавказа: Уруп, Белая, Лаба, Афипс, Псекупс, Пшиш и другие. В верхнем и среднем течении у Кубани есть несколько малых правых притоков: Мара. Джегута, Горькая. Реки первого типа – сток зарегулирован. Река Кубань протекает в 500-580м от участка изысканий. На участке проектируемого строительства при бурении инженерно-геологических скважин июнь 2020 до глубины 10,0м грунтовые воды невскрытые. - Инженерно-геологические условия По инженерно-геологическим условиям, в соответствии СП 47.13330.2012, площадка строительства относится к II (средней) категории сложности. В геологическом строении участка проектируемого строительства до разведанной глубины 10,0м принимают участие современные техногенные (tQIV), элювиальные (еQIV), эолово – делювиальные (vdQIII-IV) отложения На основании полевых и лабораторных исследований, согласно ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 22733-2002, ГОСТ 20522-2012, на участке для проектирования выделено 2 слой и 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) соответствующих геолого-литологическим слоям. Слой- 1 tQIV Техногенные отложения: асфальт, ГПС, гравийно-галечниковый грунт с суглинистым заполнителем до 40%. Локальное распространение в районе пересечения дорог и дорожек. Слой- 2 еQIV Элювиальные отложения: глина темно-бурого цвета, твердой консистенции, легкая пылеватая, пористая, с включением корнеходов и корней растений. Вскрытая мощность 0,8-1,2м. Залегает в интервале глубин с поверхности до 0,8-1,2м Слой- 2 vdQIII-IV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Эолово-делювиальные отложения: суглинок бурого цвета, твердой консистенции, легкий пылеватый, пористый, с включением корнеходов и карбонатных вкраплений. Вскрытая мощность 3,8-4,2м. Залегает в интервале глубин от 0,8- 1,2м до 5,0м. На период изысканий (февраль 2020г) уровень первого от поверхности водоносного горизонта не вскрыт. На основании полевых и лабораторных исследований, согласно ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 22733-2002, ГОСТ 20522-2012, на участке для проектирования выделено 2 слой и 1 инженерно-геологический элемент (ИГЭ). Слой 1 - (tQIV) - Техногенный грунт – гравийный грунт с суглинистым твердым заполнителем 42,8 %. Локальное распространение в районе пересечения дорог и дорожек. (γн – 1,95 г/см3); Слой 2 - (еQIV) - ПРС: суглинок тяжелый пылеватый, твердый, слабопросадочный. Содержание гумуса на глубине 1,0м – более 2% (Табл. 3). Рекомендуется использовать метод обратной засыпки. Вскрытая мощность 0,8- 1,2м. Залегает в интервале глубин с поверхности до 0,8-1,2м (Cн – 19,0 кПа; φн – 16,5о; γн – 1,72 г/см3; Ееобщ. – 7,5 Мпа; Евобщ. – 5,6 Мпа);Расчетные значения выполнены при доверительных вероятностях aii = 0,85; a i=0,95. ИГЭ-1 - (vdQIII-IV) - Суглинок легкий пылеватый, твердый, слабопросадочный. Вскрытая мощность 3,8-4,2м. Залегает в интервале глубин от 0,8-1,2м до 5,0м (Cн – 15,3 кПа; φн – 17,8о; γн – 1,66 г/см3; Ееобщ. – 6,4 Мпа; Евобщ. – 4,8 Мпа). Результаты статистической обработки физико-механических свойств грунтов по ГОСТ 20522-2012 приведены в приложении 5. Расчетные значения выполнены при доверительных вероятностях aii = 0,85; a i=0,95. По данным химического анализа водных вытяжек грунты неагрессивные к W4 по содержанию сульфатов в пересчете на SO4 как среда для бетона на портландцементе, неагрессивны по содержанию хлоридов в пересчете на CL- как среда для бетона на портландцементе. Из специфических грунтов на исследуемой участке получили распространение техногенные грунты Слой-1 и просадочные грунты Слой-2 и ИГЭ-1. Слой 1 - (tQIV) - Техногенный грунт – гравийный грунт с суглинистым твердым заполнителем 42,8 %. Локальное распространение в районе пересечения дорог и дорожек. К специфическим особенностям техногенных грунтов относится их неоднородность по составу, неравномерная сжимаемость, возможность уплотнения под действием внешних источников, изменения гидрологических условий, склонность к длительным изменениям структуры и свойств во времени. Слой 2 - (еQIV) - ПРС: суглинок тяжелый пылеватый, твердый, слабопросадочный. Содержание гумуса на глубине 1,0м – более 2% (Табл. 3). Рекомендуется использовать метод обратной засыпки. Вскрытая мощность 0,8- 1,2м. Залегает в интервале глубин с поверхности до 0,8-1,2м. ИГЭ-1 - (vdQIII-IV) - Суглинок легкий пылеватый, твердый, слабопросадочный. Вскрытая мощность 3,8-4,2м. Залегает в интервале глубин от 0,8-1,2м до 5,0м. Тип просадочности I по грунтовым условиям, начальное просадочное давление Слой-2 - 124кПа, ИГЭ-1 - 116кПа. Вскрытая мощность просадочных грунтов составляет 5,0м. По инженерно-геологическим условиям, в соответствии СП 47.13330.2016, площадка относится к II (средней) категории сложности. На данном участке изысканий развиты следующие инженерно- геологические и геологические процессы: просадка и сейсмичность. Фоновая сейсмичность составляет 7 (семь) баллов по карте ОСР-2015-А. По опыту строительства в Краснодарском крае рекомендуется нормативная глубина промерзания 0,8м. По данным химического анализа водных вытяжек грунты неагрессивные по содержанию сульфатов в пересчете на SO4 как среда для бетона на портландцементе W4, неагрессивны по содержанию хлоридов в пересчете на CL- как среда для бетона на портландцементе W4. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| - Специфические грунты Из специфических грунтов на исследуемом участке получили распространение: Слой 1 - Насыпной грунт – асфальт, гравийный грунт с суглинистым заполнителем 37,3 %, имеет локальное распространение в районах пересечения автодорог. Залегает от поверхности до глубины 0,5м ИГЭ-1 - Суглинок тяжелый пылеватый, твердый, просадочный. Мощность слоя варьирует от 2,9 до 3,5м. Залегает в интервале глубин от 0,5-0,8 до 3,4-4,3м ИГЭ-2 - Суглинок легкий пылеватый, твердый. Вскрытая мощность слоя варьирует от 1,7 до 2,8м. Залегает в интервале глубин от 7,2-8,3 до 10,0м Тип просадочности I по грунтовым условиям, начальное просадочное давление ИГЭ-1 - 84 кПа, ИГЭ-2 - 142 кПа. Вскрытая мощность просадочных грунтов составляет 7,2-8,3м. - Опасные инженерно-геологические процессы К опасным инженерно-геологическим процессам, оказывающим отрицательное воздействие на территорию инженерных изысканий, относится высокая сейсмичность и просадка. По сейсмическим свойствам грунты ИГЭ-2,3 относятся к II категории; ИГЭ-1 относятся к III категории. Таким образом, расчетная сейсмичность района строительства согласно СП 14.13330.2014, оценивается по г. Усть-Лабинску. Расчетная сейсмичность определена инструментально и составляет 7 (семь) баллов по карте ОСР-2015А. Нормативная глубина промерзания грунтов 0,80 м. Инженерно-геологические процессы на трассе изысканий представлены сейсмичностью района. Для разработки проекта необходимо учитывать все факторы, осложняющие инженерно-геологические условия. В существующих инженерно-геологических условиях рекомендуется: - При проектировании фундаментов следует учитывать наличие просадочных грунтов ИГЭ-1,2. Для Слоя-2 рекомендуется использовать метод обратной засыпки. - Инженерную защиту территории выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») основными из которых являются: - регулирование и отвод поверхностных вод; - работы нулевого цикла приурочить к сухому периоду года и выполнять в возможно сжатые сроки. При выполнении вышеуказанных мероприятий по инженерной защите территорий изменений инженерно-геологических и гидрогеологических условий не ожидается. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| - Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта Планируемый для размещения объект «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» является линейным объектом. Точкой подключения в соответствии с техническими условиями № 49 от 18.02.2020 г. АО «Предприятие «Усть-Лабинскгаз»; является: - существующий межпоселковый подземномный стальной газопровод высокого давления 2 категории Ш200 мм от ГРС к «кирпичному заводу» ст. Ладожской. Назначение газопроводов – транспортировка природного газа ГОСТ 5542-87. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности – нормальный. Основные характеристики линейного объекта № п/п; Наименование показателей; Ед. изм.; Показатели. 1; 2; 3; 4. 1; Линейная длина газопровода; м; 2483. 2; Наружный диаметр газопровода; мм; 160. 3; Общая площадь зоны размещения объекта:. -; площадь земельного участка на период строительства; кв. м; 28153. -; площадь охранной зоны газопровода; кв. м; 12403. 4; Максимальная расчетная нагрузка; м3/час; 2000. 5; Максимальное давление газа в газопроводе; МПа; 0,6. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Согласно Правил землепользования и застройки Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, утвержденных решением Совета Ладожского сельского поселения от 27.05.2014 г. №1 протокол №71 участок планируемого размещения линейного объекта расположен в территориальной зоне П-3 (зона производственных объектов III класса опасности). В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, действие градостроительного регламента не распространяется. Должны соблюдаться требования, установленные природоохранным законодательством, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. Размещение зданий и строений в составе линейного объекта проектом не предусмотрено. Должны соблюдаться требования, установленные природоохранным законодательством, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. Размещение зданий и строений в составе линейного объекта проектом не предусмотрено. Распределение территории на участке проектирования проработано с учетом сложившихся границ застройки населенного пункта, наличия ООПТ, месторождений полезных ископаемых, памятников культурного наследия, с соблюдением санитарных и противопожарных разрывов с учетом пересечений с существующими и проектируемыми линейными объектами и других ограничений. Строительство газопровода предусмотрено на землях категории «Земли населенных пунктов» и «Земли сельскохозяйственного назначения» Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в границах кадастровых кварталов: 23:35:0803001, 23:35:1001000, 23:35:1001004, 23:35:1012001 в границах территориальной зоны П-3 (зона производственных объектов III класса опасности) и на территориях общего пользования (улицы, проезды), не пересекая земельные участки, принадлежащие физическим и юридическим лицам. Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями – колоннами, звеньями, бригадами – выполняется весь комплекс строительства трубопровода, в том числе: 1. Основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы; 2. Вспомогательные – погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР; 3. Обслуживающие – контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей. В соответствии с генеральным планом Усть-Лабинского городского поселения на проектируемой территории, особо охраняемые природные объекты (природоохранные, научные, культурные, эстетические, рекреационные, оздоровительные) отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Согласно письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края от 29.05.2020 № 78-19-5728/20, по данным единого государственного реестра памятников (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, материалам архива управления, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, а также зоны охраны объектов культурного наследия на рассматриваемом земельном участке отсутствуют. В соответствии с п.4 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», если при земляных и строительных работах на указанном земельном участке будут обнаружены археологические предметы или объекты (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края письменное уведомление. Земельный участок, предоставляемый для строительства газопровода, выделяется из состава земель населенного пункта в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода. Использование земельных участков над проложенными газопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности газопроводов. Ширина и протяженность полосы отвода определена в соответствии с назначением и категорией земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода. Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого газопровода определена на основании норм отвода земель СН452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» с учетом принятых проектных решений по строительству газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода. Длина трассы газопровода на период строительства и на период эксплуатации составит 2483 м. Проектируемая территория совпадает с временным отводом под строительство линейного объекта. Граница территории проведена параллельно оси газопровода на расстоянии 4-9 метра. Проектом планировки предусматривается формирование многоконтурного земельного участка (количество контуров 4) в целях строительства объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края». Охранная зона газопровода проведена так же параллельно оси газопровода, ширина ее составляет 5 м. Площадь проектируемого участка составляет 12403 м2. Границы формируемых земельных участков не пересекают границы земельных участков предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд проектом не предполагается. Ширина и протяженность полосы отвода определена в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных. Строительство газопровода осуществляется в пределах технологической полосы отвода. Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Прохождение полосы отвода для строительства газопровода планируется осуществить по следующим земельным участкам: №; Кадастровый номер земельного участка; Площадь (кв. м); Вид разрешенного использования; Категория земель; Собственник. 1.; 23:35:0803001:106; 149 400; для сельскохозяйственного производства; Земли населенных пунктов; Вимовское сельское поселение Усть-Лабинского района. 2.; 23:35:1001000:368; 310 000; для сельскохозяйственного производства; Земли населенных пунктов; Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района. 3.; 23:35:1001005:5; 274 565; звероводство; Земли населенных пунктов; Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района. 4.; 23:35:1001004:34; 23 886; для ведения личного подсобного хозяйства; Земли населенных пунктов; Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района. 5.; 23:35:1012001:280; 6 085; для ведения личного подсобного хозяйства; Земли населенных пунктов; Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района. 6.; 23:35:1012001:280; 47 000; скотоводство; Земли населенных пунктов; Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района. 7.; 23:35:1012001:313; 20 027; для сельскохозяйственного использования (комплекс №3 МТС); Земли населенных пунктов; Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района. На момент начала строительства необходимо уточнить правообладателей земельного участка (выписка из ЕГРП). Размеры земельного участка для эксплуатации газопровода определяются размерами охранной зоны газопровода. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными 20.11.2000 за №878 установить охранные зоны на расстоянии 2,0м и 3,0 м от газопровода (от оси). На земельные участки, входящие в охранную зону газопровода наложить ограничения (обременения) в соответствии с п.п. №№14-18 Правил Охраны газораспределительных сетей. Использование земельных участков над проложенным газопроводом по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности газопроводов. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| В охранных зонах трубопроводов без письменного согласия организаций, их эксплуатирующих, запрещается: - возводить любые постройки и сооружения; - высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; - сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; - производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; - производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов проектной документацией не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| - Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с существующими инженерными и транспортными коммуникациями Согласно административному делению Краснодарского края, зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на землях Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, Краснодарского края. Территория застроена инженерными коммуникациями, имеется пересечение с автомобильной дорогой. Ширина автомобильной дороги в месте пересечения с проектируемым газопроводом составляет 14,6 м, покрытие – твердое, асфальтобетонное. Территория не благоустроена. Насыщенность инженерными коммуникациями средняя. Трасса проектируемого газопровода на своем протяжении пересекает следующие искусственные и естественные преграды: газопровод высокого давления, водопровод, кабель связи, электрический кабель 0,4 кВ, воздушные линии электропередач 10 кВ, асфальтированная автодорога, при пересечении с которыми предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. При пересечении и параллельном следовании стального газопровода с подземными инженерными коммуникациями расстояния выдержаны в соответствии с требованиями СП 42-101-2003. На участках пересечения с подземными инженерными коммуникациями необходимо предварительно уточнить их реальное местоположение методом шурфования. Земляные работы по укладке запроектированных подземных коммуникаций должны производиться с принятием мер против повреждения существующих подземных коммуникаций и допускаться лишь при наличии письменного разрешения организаций, ответственных за эксплуатацию действующих коммуникаций. Земляные работы в местах, где располагаются действующие коммуникации, должны осуществляться в присутствии представителей организации, ответственной за эксплуатацию действующих коммуникаций. Территория застроена инженерными коммуникациями, имеется пересечение с автомобильной дорогой (ст.Ладожская - ст.Кирпильская на участке км 0+930). Согласно техническим условиям Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 26.03.2020 № 60.09.01-55/2014 пересечение запроектировано закрытым способом под углом 900 (методом ННБ) от ПК0+3.90 до ПК0+55.90. Рабочий и приемный котлованы предусмотрены за пределами земляного полотна автомобильной дороги на расстоянии не менее 5 м от подошвы насыпи. Разрытие конструктивных элементов автомобильной дороги (проезжая часть, обочина, откосы земляного полотна и т.п.) не допускается. Газопровод прокладывается в футляре ПЭ 100 ГАЗ SDR11 диаметром 250х22.7 мм L=52 м. Концы футляра выведены на расстояние не менее 5 м от подошвы насыпи слева от автомобильной дороги и до места врезки справа В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ систему зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями на прилегающих к планируемым объектам распределительного газопровода, включая вдольтрассовые объекты и подводящие коммуникации, составляют санитарно-защитные зоны проектируемых объектов, устанавливаемые в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации существующих инженерных сетей и коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| На зоны с особыми условиями использования территорий вводятся планировочные ограничения: • Охранная зона подземных электрических кабельных линий напряжением 0,4 кВ в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей - по 2 м с каждой стороны от крайних кабелей; • Охранная зона линии электропередачи 10 кВ (10 м от крайнего провода); • Охранная зона линии электропередачи 35 кВ (15 м от крайнего провода); • Охранная зона подземных кабелей связи - по 0,6 м с каждой стороны от крайних кабелей; • Охранная зона газопровода высокого давления (2 м от оси газопровода); • Санитарно-защитная полоса линий водопровода (5 м от крайних линий водопровода); Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Для сохранности и нормального содержания линий связи согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 578 от 09.06.1995 г. «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» определяются зоны с особыми условиями использования территорий. В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», устанавливаются особые условия использования территорий. Ширина полосы охранной зоны для ВЛ 10 кВ составляет 20м (по 10 м в каждую сторону по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов), для подземных электрических кабельных линий напряжением 0,4 кВ - по 2 м с каждой стороны от крайних кабелей Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Минимальные расстояния от оси подземного водопровода и канализации до населенных пунктов, отдельных предприятий, зданий и сооружений приняты в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой). В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации газораспределительных сетей согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением правительства РФ № 878 от 20.11.2000) устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), а собственникам, владельцам или пользователями этих земельных участков запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной идренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах: а) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование газораспределительных сетей; б) устройство за счет организаций - собственников газораспределительных сетей дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков; в) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния газораспределительных сетей или их ремонта; г) расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке. Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Подробно графическая информация о планировочных ограничениях представлена на чертеже ПП-3 «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий». |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| На чертеже ПП-3 «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий» совмещена со Схемой использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Объекты культурного наследия в проектных границах отсутствуют. Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории проектом не предусмотрено. Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) проектом не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |