РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» Заказчик: Акционерное общество «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» Документация по планировке территории Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» Том 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Текстовая часть» 82-2020-ПМ г. Усть-Лабинск 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №1220 от 07.11.2019 года Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» СРО-П-133-01022010 Заказчик: Акционерное общество «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» Документация по планировке территории Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» Том 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Текстовая часть» 82-2020-ПМ Директор ООО «Теплогазсервис» С.В.Ковешников г. Усть-Лабинск 2020 г.

| Обозначение |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Титульный лист |  |  |  |  |  |
| 82-2020- СТ.4 |  |  |  |  |  | Содержание тома |  |  |  |  |  |
| 82-2020- С |  |  |  |  |  | Состав проекта |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82-2020- ПМ л.2 |  |  |  |  |  | Схема границ территорий объектов культурного наследия, совмещенная со схемой границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:500. |  |  | 1 лист |  |  |
| 82-2020- ПМ л.3 |  |  |  |  |  | Ситуационная схема. Б/М. |  |  | 1 лист |  |  |
| Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Текстовая часть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82-2020- ПМ. ПЗ 2 |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  | 12 стр. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Введение, исходные данные |  |  | Стр.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местоположение проектируемой территории |  |  | Стр.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Природно-климатические и инженерно-геологические условия |  |  | Стр.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Охрана окружающей среды |  |  | Стр.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1. Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями |  |  | Стр.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2. Режимы градостроительного использования зон с особыми условиями использования территории |  |  | Стр.11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Режимы градостроительного использования зон с особыми условиями использования территории |  |  | Стр.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Постановление от 23.06.2020 № 531 администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Техническое задание на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории от 23.06.2020 г.; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края от 29.05.2020 № 78-19-5728/20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Технические условия № 49 от 18.02.2020 г. АО «Предприятие «Усть-Лабинскгаз» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 82-2020- СТ. 4 |  |  |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома | Стадия |  | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | П |  | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» г. Усть-Лабинск |  |  |  |
| Директор |  | Ковешноков |  |  | 06.20 |  |  |  |  |  |  |

| № тома |  | Обозначение |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Приме-чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая часть). |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПП |  |  |  |  |  | Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 1 |  |  |  |  |  | Раздел 2 « Положение о размещении линейного объекта». |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПП |  |  |  |  |  | Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая часть» |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 |  |  |  |  |  | Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Текстовая часть». |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПМ |  |  |  |  |  | Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 |  |  |  |  |  | Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть». |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПМ |  |  |  |  |  | Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |  |  |  |  |
|  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 |  |  |  |  |  | Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Текстовая часть». |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 82-2020- С |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол. |  | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Состав проекта |  | Стадия | Лист |  | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | - |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» г. Усть-Лабинск |  |  |  |
| Директор |  |  | Ковешноков |  |  | 06.20 |  |  |  |  |  |  |

Документация по планировке территории Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» Материалы по обоснованию проекта межевания территории Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть»

Документация по планировке территории Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» Материалы по обоснованию проекта межевания территории Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Текстовая часть»

| - Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории Текстовая часть» - Введение, исходные данные - Проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» является документом по планировке территории линейного объекта. - Проект межевания территории выполнен в соответствии с требованиями: - - Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; - - Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3; - - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; - - Свода правил СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - - Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78; - - Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 за № 878; - - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - - санитарных, противопожарных и других норм проектирования. Проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» разработан на основании: - постановления от 23.06.2020 № 531 администрации муниципального образования Усть-Лабинский район «О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края»; - технического задания на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории от 23.06.2020 г.; - технических условий № 49 от 18.02.2020 г. АО «Предприятие «Усть-Лабинскгаз»; - проекта полосы отвода (шифр № 64-2020-ППО) «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края», выполненного ООО «Теплогазсервис» в 2020 году; - инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Архитектура» в 2020 г.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 |  |  |  |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | ## Стадия | Лист | ## Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | ООО «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» г. Усть-Лабинск |  |  |
| Директор |  | Ковешноков |  |  | 06.20 |  |  |  |  |

| - технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края», выполненного ИП Прохоров Д.И. в 2020 г., № 10 от 25.02.2020 г. (право ИП Прохоров Д.И. на производство инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности предоставлено свидетельством № СРО-И-037-18122012 и выпиской №6 от 25.02.2020 года). Графический материал разработан на материалах топографической съемки масштаба 1:500, выполненной ООО «Геопроект» в 2020 г. и предоставленной заказчиком. Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе AutoCAD. 2. Местоположение проектируемой территории Планируемый для размещения объект «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» является линейным объектом. Точкой подключения в соответствии с техническими условиями № 49 от 18.02.2020 г. АО «Предприятие «Усть-Лабинскгаз» является: - существующий межпоселковый подземный стальной газопровод высокого давления «от ГРС к кирпичному заводу» в ст.Ладожской, избыточное давление в точке подключения – 0,3-0,6 МПа, глубина заложения 1,5м. - 3. Природно-климатические и инженерно-геологические условия Район строительства расположен в северо-восточной части Краснодарского края. В административном отношении участок изысканий находится в Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская. Участок строительства Рис.1 Ситуационная схема расположения объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория относится к лессовым аккумулятивно-эрозионным плиоцен-четвертичным равнинам области аккумулятивных равнин Кубанской впадины геоморфологической провинции Предкавказья. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка изысканий колеблются от 87,90 до 90,95м. Характеристика климата по данному объекту взята из расчета ст. Ладожская. Согласно климатическому районированию по СП 131.13330.2012 ст. Ладожская относится к III району и подрайону IIIБ, для которого характерны следующие природно- климатические факторы: Среднемесячная температура воздуха составляет: в январе от –5o до +2oС, в июле от +21o до +25oС, среднегодовая температура +10,5oС. Абсолютный минимум температур зимой составляет -36oС. Абсолютный максимум температур летом достигает +42oС. Характеристика, месяцы; I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; год. Температура воздуха, оС. Средняя; -1,8; 0,9; 4,2; 10,9; 16,8; 20,4; 23,2; 22,7; 20,4; 11,6; 5,1; 0,4; 10,5. Абс. минимум; -36; -33; -21; -10; -2; 4; 8; 4; -2; -10; -23; -29; -34. Абс. максимум; 20; 22; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 38; 35; 30; 23; 41. Осадки, мм. Средняя сумма; 61; 63; 63; 57; 63; 67; 61; 47; 41; 57; 68; 77; 775. Скорость ветра, м/с. Средняя; 2,8; 3,2; 3,6; 3,4; 3,1; 2,7; 2,6; 2,5; 2,4; 2,5; 2,7; 2,8; 2,5. Усть-Лабинский район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра (2,5 м/сек). В течение всего года в городе господствуют ветры восточного направления. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15м/сек) составляет 39 дней. Роза ветров приведена на рисунке 2. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Рис. 2. Роза ветров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| По приложению Ж СП 20.13330.2011 для Усть-Лабинский район принимаются: - снеговой район – II (карта 2); - ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период - 5 (карта 2); - ветровой район по давлению ветра – II (карта 1); - по толщине стенки гололёда – IV (карта 4); - по среднемесячной температуре воздуха, в январе – район 0ºС (карта 5); - по среднемесячной температуре воздуха, в июле – район +25ºС (карта 6); - по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе – район 10ºС (карта 7). По приложению Ж СП 20.13330.2011 (Нагрузки и воздействия ветровая и снеговая нагрузки) для г. Усть-Лабинск принимаются: -ветровой район – II, расчетные значения ветрового давления – 0,30 кПа; -снеговой район – II, расчетные значения веса снегового покрова земли – 1,2 кПа. Согласно СП 20.13330.2011 продолжительность отопительного периода для жилых зданий в г. Усть-Лабинск составляет 149 суток. Нормативная глубина промерзания 0,8 м (СНиП 23.01-99). Зона влажности 3 (сухая). Инженерно-геологические условия - Инженерно-геологические условия площадки строительства линейного объекта определены на основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края», выполненного ИП Прохоров Д.И. в 2020 г., № 10 от 25.02.2020 г. (право ИП Прохоров Д.И. на производство инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности предоставлено свидетельством № СРО-И-037-18122012 и выпиской №6 от 25.02.2020 года). - Рельеф В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства относится к предгорным пологонаклонным и межгорным синклинальным террасированным равнинам и террасам. - Рельеф площадки строительства спокойный, абсолютные отметки поверхности колеблются от 87,9-90,95 м . - Техногенное воздействие Техногенная нагрузка на природную среду велика – наличие множества существующих сооружений, трасс надземных и подземных коммуникаций, подсыпками под автодорогу (асфальтированные и гравийные), насыпи грунта. Гидрография. Краснодарский край определяется наличием более 13 тысяч рек. Все реки края можно разделить по характеру на две группы: горные и равнинные. Большая их часть течет к Черному морю, меньшая - к Азовскому. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Главная водная артерия – крупная и многоводная река Кубань, принимающая слева много притоков (Уруп, Лаба, Белая и др.). Исток Кубани находится за пределами края - под ледниками Эльбруса. Более 700 км (среднее и нижнее течение) протекает река в пределах региона и впадает в Азовское море. В Верховьях (до Невинномысска, Ставрополье) Кубань типично горная мелкая река с прозрачной водой, обрывистыми берегами и стремительным течением. Ниже по течению ее берега становятся пологими, слегка холмистыми, правый - высокий, левый - низкий. Течение становится типично равнинным: река петляет, блуждает по пойме, образуя так называемые старичные озёра; глубинные участки (до 10 метров) перемежаются с мелководными; на некоторых участках путь по реке в два раза длиннее, чем по прямой. Дельта реки Кубани начинается от рукава Протоки (около Славянска-на-Кубани) и занимает площадь 3500 кв.км. Почвы дельты очень плодородны. Здесь идеальные условия для устройства рисовых полей. Кубань имеет много притоков. И почти все они стекают с северных склонов Большого Кавказа: Уруп, Белая, Лаба, Афипс, Псекупс, Пшиш и другие. В верхнем и среднем течении у Кубани есть несколько малых правых притоков: Мара. Джегута, Горькая. Реки первого типа – сток зарегулирован. Река Кубань протекает в 500-580м от участка изысканий. На участке проектируемого строительства при бурении инженерно-геологических скважин июнь 2020 до глубины 10,0м грунтовые воды невскрытые. - Инженерно-геологические условия По инженерно-геологическим условиям, в соответствии СП 47.13330.2012, площадка строительства относится к II (средней) категории сложности. В геологическом строении участка проектируемого строительства до разведанной глубины 10,0м принимают участие современные техногенные (tQIV), элювиальные (еQIV), эолово – делювиальные (vdQIII-IV) отложения На основании полевых и лабораторных исследований, согласно ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 22733-2002, ГОСТ 20522-2012, на участке для проектирования выделено 2 слой и 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) соответствующих геолого-литологическим слоям. Слой- 1 tQIV Техногенные отложения: асфальт, ГПС, гравийно-галечниковый грунт с суглинистым заполнителем до 40%. Локальное распространение в районе пересечения дорог и дорожек. Слой- 2 еQIV Элювиальные отложения: глина темно-бурого цвета, твердой консистенции, легкая пылеватая, пористая, с включением корнеходов и корней растений. Вскрытая мощность 0,8-1,2м. Залегает в интервале глубин с поверхности до 0,8-1,2м Слой- 2 vdQIII-IV Эолово-делювиальные отложения: суглинок бурого цвета, твердой консистенции, легкий пылеватый, пористый, с включением корнеходов и карбонатных вкраплений. Вскрытая мощность 3,8-4,2м. Залегает в интервале глубин от 0,8- 1,2м до 5,0м. На период изысканий (февраль 2020г) уровень первого от поверхности водоносного горизонта не вскрыт. На основании полевых и лабораторных исследований, согласно ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 22733-2002, ГОСТ 20522-2012, на участке для проектирования выделено 2 слой и 1 инженерно-геологический элемент (ИГЭ). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Слой 1 - (tQIV) - Техногенный грунт – гравийный грунт с суглинистым твердым заполнителем 42,8 %. Локальное распространение в районе пересечения дорог и дорожек. (γн – 1,95 г/см3); Слой 2 - (еQIV) - ПРС: суглинок тяжелый пылеватый, твердый, слабопросадочный. Содержание гумуса на глубине 1,0м – более 2% (Табл. 3). Рекомендуется использовать метод обратной засыпки. Вскрытая мощность 0,8- 1,2м. Залегает в интервале глубин с поверхности до 0,8-1,2м (Cн – 19,0 кПа; φн – 16,5о; γн – 1,72 г/см3; Ееобщ. – 7,5 Мпа; Евобщ. – 5,6 Мпа);Расчетные значения выполнены при доверительных вероятностях aii = 0,85; a i=0,95. ИГЭ-1 - (vdQIII-IV) - Суглинок легкий пылеватый, твердый, слабопросадочный. Вскрытая мощность 3,8-4,2м. Залегает в интервале глубин от 0,8-1,2м до 5,0м (Cн – 15,3 кПа; φн – 17,8о; γн – 1,66 г/см3; Ееобщ. – 6,4 Мпа; Евобщ. – 4,8 Мпа). Результаты статистической обработки физико-механических свойств грунтов по ГОСТ 20522-2012 приведены в приложении 5. Расчетные значения выполнены при доверительных вероятностях aii = 0,85; a i=0,95. По данным химического анализа водных вытяжек грунты неагрессивные к W4 по содержанию сульфатов в пересчете на SO4 как среда для бетона на портландцементе, неагрессивны по содержанию хлоридов в пересчете на CL- как среда для бетона на портландцементе. Из специфических грунтов на исследуемой участке получили распространение техногенные грунты Слой-1 и просадочные грунты Слой-2 и ИГЭ-1. Слой 1 - (tQIV) - Техногенный грунт – гравийный грунт с суглинистым твердым заполнителем 42,8 %. Локальное распространение в районе пересечения дорог и дорожек. К специфическим особенностям техногенных грунтов относится их неоднородность по составу, неравномерная сжимаемость, возможность уплотнения под действием внешних источников, изменения гидрологических условий, склонность к длительным изменениям структуры и свойств во времени. Слой 2 - (еQIV) - ПРС: суглинок тяжелый пылеватый, твердый, слабопросадочный. Содержание гумуса на глубине 1,0м – более 2% (Табл. 3). Рекомендуется использовать метод обратной засыпки. Вскрытая мощность 0,8- 1,2м. Залегает в интервале глубин с поверхности до 0,8-1,2м. ИГЭ-1 - (vdQIII-IV) - Суглинок легкий пылеватый, твердый, слабопросадочный. Вскрытая мощность 3,8-4,2м. Залегает в интервале глубин от 0,8-1,2м до 5,0м. Тип просадочности I по грунтовым условиям, начальное просадочное давление Слой-2 - 124кПа, ИГЭ-1 - 116кПа. Вскрытая мощность просадочных грунтов составляет 5,0м. По инженерно-геологическим условиям, в соответствии СП 47.13330.2016, площадка относится к II (средней) категории сложности. На данном участке изысканий развиты следующие инженерно- геологические и геологические процессы: просадка и сейсмичность. Фоновая сейсмичность составляет 7 (семь) баллов по карте ОСР-2015-А. По опыту строительства в Краснодарском крае рекомендуется нормативная глубина промерзания 0,8м. По данным химического анализа водных вытяжек грунты неагрессивные по содержанию сульфатов в пересчете на SO4 как среда для бетона на портландцементе W4, неагрессивны по содержанию хлоридов в пересчете на CL- как среда для бетона на портландцементе W4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| - Специфические грунты Из специфических грунтов на исследуемом участке получили распространение: Слой 1 - Насыпной грунт – асфальт, гравийный грунт с суглинистым заполнителем 37,3 %, имеет локальное распространение в районах пересечения автодорог. Залегает от поверхности до глубины 0,5м ИГЭ-1 - Суглинок тяжелый пылеватый, твердый, просадочный. Мощность слоя варьирует от 2,9 до 3,5м. Залегает в интервале глубин от 0,5-0,8 до 3,4-4,3м ИГЭ-2 - Суглинок легкий пылеватый, твердый. Вскрытая мощность слоя варьирует от 1,7 до 2,8м. Залегает в интервале глубин от 7,2-8,3 до 10,0м Тип просадочности I по грунтовым условиям, начальное просадочное давление ИГЭ-1 - 84 кПа, ИГЭ-2 - 142 кПа. Вскрытая мощность просадочных грунтов составляет 7,2-8,3м. - Опасные инженерно-геологические процессы К опасным инженерно-геологическим процессам, оказывающим отрицательное воздействие на территорию инженерных изысканий, относится высокая сейсмичность и просадка. По сейсмическим свойствам грунты ИГЭ-2,3 относятся к II категории; ИГЭ-1 относятся к III категории. Таким образом, расчетная сейсмичность района строительства согласно СП 14.13330.2014, оценивается по г. Усть-Лабинску. Расчетная сейсмичность определена инструментально и составляет 7 (семь) баллов по карте ОСР-2015А. Нормативная глубина промерзания грунтов 0,80 м. Инженерно-геологические процессы на трассе изысканий представлены сейсмичностью района. Для разработки проекта необходимо учитывать все факторы, осложняющие инженерно-геологические условия. В существующих инженерно-геологических условиях рекомендуется: - При проектировании фундаментов следует учитывать наличие просадочных грунтов ИГЭ-1,2. Для Слоя-2 рекомендуется использовать метод обратной засыпки. - Инженерную защиту территории выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») основными из которых являются: - регулирование и отвод поверхностных вод; - работы нулевого цикла приурочить к сухому периоду года и выполнять в возможно сжатые сроки. 4. Охрана окружающей среды В составе проекта планировки вопросы охраны окружающей среды учитываются в материалах по обоснованию проекта через установление границ зон с особыми условиями использования территорий и определения режимов градостроительного использования территории этих зон. 4.1. Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
| Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Систему зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями на прилегающих к планируемым объектам распределительного газопровода, включая вдольтрассовые объекты и подводящие коммуникации, составляют санитарно-защитные зоны проектируемых объектов. В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации газораспределительных сетей согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением правительства РФ № 878 от 20.11.2000) устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Для сохранности и нормального содержания линий связи согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 578 от 09.06.1995 г. «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» определяются зоны с особыми условиями использования территорий. Ширина полосы охранной зоны составляет 4м (по 2 м в каждую сторону от оси кабеля). В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», устанавливаются особые условия использования территорий. Ширина полосы охранной зоны для ВЛ 10 кВ составляет 20м (по 10 м в каждую сторону по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов), для подземных кабелей 0,4 кВ – 4 м (по 2 м в каждую сторону по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Минимальные расстояния от оси подземного водопровода и канализации до населенных пунктов, отдельных предприятий, зданий и сооружений приняты в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой). Все рассмотренные зоны, вошедшие в границы проектирования, отображены на графическом материале настоящего проекта (ПМ-2). Работы по строительству газопровода-ввода высокого давления в местах пересечений с надземными и подземными инженерными коммуникациями производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций, в присутствии их представителей. 4.2. Режимы градостроительного использования зон с особыми условиями использования территории В санитарно-защитных зонах и санитарных разрывах производственных, коммунальных и транспортных объектов устанавливается специальный режим градостроительного использования. Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для объектов, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов вокруг них устанавливаются охранные зоны (санитарные разрывы). В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: - перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; - открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; - устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции; - разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: - возводить любые постройки и сооружения; - высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; - сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; - производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; - производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. - производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: - подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток; - устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| 5. Режимы градостроительного использования зон с особыми условиями использования территории Согласно Правил землепользования и застройки Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, утвержденных решением Совета Ладожского сельского поселения от 27.05.2014 г. №1 протокол №71 участок планируемого размещения линейного объекта расположен в территориальной зоне П-3 (зона производственных объектов III класса опасности). В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, действие градостроительного регламента не распространяется. Должны соблюдаться требования, установленные природоохранным законодательством, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. Согласно Схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края, генерального плана Усть-Лабинского городского поселения, Правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района объекты культурного наследия, особо охраняемые природные объекты (природоохранные, научные, культурные, эстетические, рекреационные, оздоровительные) в границах зон планируемого размещения линейного объекта не значатся. Согласно письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края от 29.05.2020 № 78-19-5728/20, по данным единого государственного реестра памятников (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, материалам архива управления, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, а также зоны охраны объектов культурного наследия на рассматриваемом земельном участке отсутствуют. В соответствии с п.4 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», если при земляных и строительных работах на указанном земельном участке будут обнаружены археологические предметы или объекты (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края письменное уведомление. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 | - Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |